# 土豆的服务器和软路由

简要版  硬件 网络与供电

我用两台 J1900 工控小主机搭建个人服务器和 OpenWrt 软路由，配合中兴 E8822 千兆路由器接入校园网。已记录的主机相关费用和网络设备费用合计 301.2 元，电源及降压模块费用另计。

# 一 硬件

| 项目 | 主机1 个人小服务器 | 主机2 软路由 |
| --- | --- | --- |
| 处理器 | J1900 | J1900 |
| 内存 | 8 GB DDR3 | 2 GB DDR3 |
| 存储 | 64 GB mSATA SSD | 32 GB mSATA SSD |
| 系统 | Debian | OpenWrt |
| 供电 | DC 19 V | DC 12 V |

两台工控机各有一个千兆网口。主机相关费用按原记录计算为 100 + 95 + 50 = 245 元。

# 二 网络

按我的使用记录，学校校园网没有共享检测，因此用中兴 E8822 电信定制版作为主路由，再接入工控机。它的后台功能使用起来不太顺手。单网口软路由采用旁路由方案，让需要调控的设备通过 OpenWrt 处理网络流量。

另外购买了 TL-SG1008M 交换机，实际接线时发现买多了；主路由 LAN 口够用时可以省去交换机。交换机 29 元，网线 4 根、每根 1.8 元，路由器 20 元，合计 56.2 元。

# 三 供电

设备电压不统一，而 12 V 设备最多，所以购入可调电源并将输出设为 12 V，供主路由和 OpenWrt 主机使用；交换机通过 12 V 转 9 V 模块供电；Debian 主机使用独立的 19 V 电源。

已知费用为 245 + 56.2 = 301.2 元。可调电源、12 V 转 9 V 模块和独立 19 V 电源未记录价格，暂不计入总额。