# 土豆的服务器和软路由

详细版  硬件选择 网络接线与供电安排

我用两台 J1900 工控小主机分别承担个人服务器和 OpenWrt 软路由，再用中兴 E8822 电信定制版千兆路由器接入校园网。整套方案采用单网口旁路由接法，并按 12 V、9 V 和 19 V 安排供电。已记录费用为 301.2 元，供电配件另计。

# 一 两台主机的分工

| 配置 | 主机1 个人小服务器 | 主机2 软路由 |
| --- | --- | --- |
| 处理器 | J1900 | J1900 |
| 内存 | 8 GB DDR3 | 2 GB DDR3 |
| 系统盘 | 64 GB mSATA SSD | 32 GB mSATA SSD |
| 系统 | Debian | OpenWrt |
| 电源输入 | DC 19 V | DC 12 V |
| 有线网络 | 一个千兆网口 | 一个千兆网口 |

主机相关支出按采购记录保留为 100 + 95 + 50 = 245 元。这三笔金额没有逐项对应说明，因此不把其中任何一笔擅自标为某台整机、内存或 SSD 的单价。

# 二 校园网与旁路由接法

按我的使用记录，学校校园网没有共享检测，因此购入中兴 E8822 电信定制版千兆路由器作为主路由。实际使用中，这个运营商定制版的管理后台功能不太顺手。这里记录的是本校的使用情况，换到其他校园网时仍要重新确认接入方式。

两台工控机都只有一个千兆网口，软路由采用旁路由方案，与服务器接入同一局域网。物理接线关系如下。

校园网接入 → 中兴 E8822 主路由 → TL-SG1008M 交换机 → Debian 主机、OpenWrt 主机及其他有线设备。

交换机用于扩展接口。这次购买后发现它可以省去；如果主路由的 LAN 口够用，就把设备直接接到主路由，减少一台设备和一组供电。

旁路由承担调控需要有相应的网关、DNS 或路由配置配合，单纯把网线接上不会自动让所有设备的流量经过 OpenWrt。现有项目的主路由地址为 10.42.0.1，Debian 为 10.42.0.2，OpenWrt 为 10.42.0.3；指定容器使用 OpenWrt 作为网关和 DNS。具体配置见原有的服务器与网络详细教程。

# 三 按电压安排供电

设备输入电压不统一，而 12 V 设备最多，所以购入可调电源，并将输出设为 12 V，作为主路由与 OpenWrt 主机的供电来源。交换机需要 9 V，通过 12 V 转 9 V 模块供电；Debian 主机需要 19 V，使用独立电源。

| 设备 | 设备端电压 | 供电路径 |
| --- | --- | --- |
| 中兴 E8822 主路由 | 12 V | 可调电源设为 12 V 后供电 |
| OpenWrt 工控机 | 12 V | 可调电源设为 12 V 后供电 |
| TL-SG1008M 交换机 | 9 V | 12 V 电源 → 12 V 转 9 V 模块 |
| Debian 工控机 | 19 V | 独立 19 V 电源 |

这些电压对应本次设备记录，接线前仍以各台实物铭牌为准，同时核对接口尺寸、正负极和所需电流。共用 12 V 电源时，电源容量需要覆盖接入设备的总需求。原记录未给出额定电流、功率和接头规格，本文不填入推测数值。

可调电源的输出先调到目标电压，再连接设备。12 V 转 9 V 模块只放在交换机这一支路，19 V 主机继续独立供电，避免在多种电压之间接错插头。

# 四 采购费用

| 项目 | 数量或计算方式 | 金额 元 |
| --- | --- | --- |
| 主机相关支出 | 100 + 95 + 50 | 245.00 |
| TL-SG1008M 交换机 | 1 台 | 29.00 |
| 网线 | 4 根 × 1.8 元 | 7.20 |
| 中兴 E8822 路由器 | 1 台 | 20.00 |
| 网络部分小计 | 29 + 7.2 + 20 | 56.20 |
| 已知费用合计 | 245 + 56.2 | 301.20 |

网络部分小计用于核对，不再重复计入总额。可调电源、12 V 转 9 V 模块和独立 19 V 电源的价格未记录，因此 301.2 元只是已知支出，不是含全部配件的最终成本。

如果从头采购且主路由端口够用，按本次价格省去交换机可少花 29 元；在其他已列项目不变时，已知费用为 272.2 元。实际是否能省去，还要结合接线位置和所需端口数量判断。

# 五 与总项目的关系